SEDAI — Architecture Interne & Diagnostic Automobile Intelligent

Ce document présente une analyse détaillée du fonctionnement interne de SEDAI (Système Embarqué de Diagnostic Automobile Intelligent). Il détaille l'orchestration des threads, la gestion sécurisée du protocole OBD-II, l'algorithme ensembliste de détection des nouveaux codes défauts (DTC) et le couplage avec l'IA locale (Gemma 3).

--

🧭 1. Vue d'Ensemble de l'Architecture Multithreadée

SEDAI est un système temps réel embarqué sur Raspberry Pi 5 fonctionnant à 100% hors ligne. Pour garantir une réactivité maximale sans latence audio, le système repose sur un modèle d'orchestration multithreadé (threads démons) partageant un état commun sécurisé par des verrous (`threading.Lock`).

--

🚀 2. Le Cycle de Vie au Démarrage (Boot & Handshake)

Le démarrage est une phase hautement orchestrée dans `main.py` pour éviter les conflits de ressources sur le Raspberry Pi 5 :

1. Warmup du Modèle GGUF (Pré-chauffage) :

Le modèle Gemma 3 4B est chargé une seule fois en RAM. Lors du boot, une première inférence factice (warmup) est exécutée. Cela initialise le Prefix Caching de `llama-cpp-python`. Ainsi, lorsque le conducteur demandera son premier diagnostic, la réponse de l'IA sera instantanée.

2. Scan Multi-Ports & Handshake OBD-II :

Le thread `OBDModule` démarre en parallèle. Les clones d'interfaces ELM327 USB étant instables au démarrage, le système tente une séquence de connexion intelligente :

Essai sur le port principal `/dev/ttyUSB0` (vitesse stable `38400` bauds).

Fallbacks sur `/dev/ttyACM0` et `/dev/ttyUSB1`.

Envoi d'une commande matérielle `ATZ` (Reset) suivie de `ATI` (Identification) pour confirmer la présence physique de l'ELM avant de lancer l'initialisation logicielle.

3. Stabilisation Matérielle :

Un délai d'attente de 8 secondes est appliqué dans `main.py` pour laisser le temps à l'ELM327 de négocier le protocole CAN ou KWP avec le calculateur moteur (ECU). Une fois stable, le système annonce vocalement : *« Initialisation terminée. Système embarqué opérationnel. »*

--

⏱️ 3. Le Time-Slicing OBD-II (Gestion des Cycles)

Pour éviter de surcharger le réseau CAN du véhicule (ce qui pourrait perturber d'autres calculateurs de sécurité comme l'ABS ou l'Airbag), `obd_module.py` utilise un algorithme de Time-Slicing par priorité. Les paramètres (PIDs) sont divisés en quatre catégories à fréquences de lecture distinctes :

| Catégorie | PIDs inclus | Fréquence relative | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| **Critique** | Régime (RPM), Température moteur, Tension batterie | À chaque itération (~1.5s) | Sécurité moteur et batterie |
| **Standard** | Vitesse, Charge moteur, MAF, Fuel Trims (STFT/LTFT) | Toutes les 3 itérations (~4.5s) | Performance et carburation |
| **Secondaire** | Position papillon, Température admission, Carburant, Lambda | Toutes les 8 itérations (~12s) | Confort et données secondaires |
| **Optionnel / DTC** | Pressions, Avance allumage, Lecture des DTCs (Modes 03/07/0A) | Toutes les 30 itérations (~45s) | Diagnostic approfondi |

ℹ️ Note : **Budget Temps CAN (Safety Guard)** :

ℹ️ Note : À chaque cycle standard ou secondaire, le système vérifie le temps écoulé. Si la latence de communication dépasse un budget de **400 ms** (défini par `OBD_CAN_BUDGET_MS`), le cycle est interrompu pour donner la priorité au prochain cycle critique.

--

🔍 4. La Surveillance Silencieuse (`monitor_module.py`)

Pendant que vous conduisez, le module `MonitorModule` agit comme un gardien silencieux en inspectant le dictionnaire partagé toutes les 30 secondes (`MONITOR_INTERVAL`).

Il applique un système de règles déterministes (Rule Engine) :

Surchauffe Moteur : Si `temp_moteur > 100°C`, déclenchement immédiat.

Alternateur / Batterie : Si `tension < 11.5 V` (sous-tension) ou `> 15.5 V` (surcharge alternateur).

Régime Moteur Critique : Si `RPM > 6500` pendant plus de 10 secondes (évite les fausses alertes sur de brèves accélérations grâce à un accumulateur temporel).

Fuel Trims anormaux : Détecte les dérives de carburation (mélange trop riche ou trop pauvre) si la correction dépasse ±20 %.

--

⚡ 5. L'Algorithme Ensembliste de Détection des DTC (Set Difference)

La détection en temps réel des nouveaux codes défauts (DTC) est l'un des aspects les plus brillants de SEDAI. Elle permet de réagir instantanément dès qu'un problème survient, sans répéter les pannes historiques déjà connues.

A. La collecte Multi-Modes

Le module OBD interroge le véhicule sur trois modes distincts :

1. Mode 03 (Confirmés) : Défauts permanents ayant déclenché le voyant moteur.

2. Mode 07 (En attente / Pending) : Défauts intermittents détectés lors du cycle de conduite actuel, avant même que le voyant orange du tableau de bord ne s'allume.

3. Mode 0A (Permanents) : Historique persistant en mémoire de l'ECU.

B. L'Algorithme de comparaison mathématique

Le module de surveillance utilise la théorie des ensembles en Python. Soit $K$ l'ensemble des DTCs connus et enregistrés au démarrage, et $C$ l'ensemble des DTCs actuellement lus sur le bus CAN.

#### 1. Phase d'apprentissage (Démarrage du moteur) :

Au premier démarrage, le système prend une "empreinte digitale" des pannes existantes :

$$\text{first\_pass} \implies K \leftarrow C_{initial}$$

Le système ne dit rien au conducteur concernant ces pannes historiques au démarrage pour éviter de polluer l'espace sonore avec des alertes connues.

#### 2. Phase de conduite (Surveillance continue) :

À chaque cycle, le système calcule la différence d'ensembles :

$$N = C - K$$

```python

current_dtcs_set = set(current_dtcs)

new_dtcs = current_dtcs_set - self.known_dtcs

```

Si $N = \emptyset$ (Vide) : Aucun nouveau code défaut n'est apparu. Le système reste silencieux.

Si $N \neq \emptyset$ : Un nouveau problème vient de survenir !

1. Le système met à jour sa référence pour ne pas ré-alerter au prochain cycle :

$$K \leftarrow C$$

2. Il extrait les nouveaux codes (ex: `{'P0301'}` - Raté d'allumage cylindre 1).

3. Il injecte une alerte urgente dans la file d'attente de diagnostic.

--

🧠 6. Le Couplage avec l'IA Locale (Gemma 3 & State Machine)

Une fois l'alerte poussée dans la file d'actions, le module de diagnostic prend le relais :

A. Le "Schema Lock" normalisé

Pour éviter les hallucinations de l'IA, le module OBD applique un Schema Lock strict via `OBDNormalizer`. Toutes les données brutes sont nettoyées, converties en unités physiques lisibles (ex: `°C`, `RPM`, `V`) et insérées dans une structure JSON figée. C'est ce JSON ultra-propre qui est transmis au prompt système de Gemma 3.

B. Le Coupe-Circuit de Sécurité (ECU State Machine)

Avant d'interroger l'IA, le système vérifie l'état global du véhicule via la machine à états (`ecu_state_machine.py`) :

ℹ️ Note : **Bypass IA (Sécurité Électrique et Moteur)** :

ℹ️ Note : Si la machine à états détecte un état **CRITIQUE** (ex: température moteur > 105°C ou tension batterie < 11.0V), le système **coupe immédiatement l'accès au LLM (Gemma 3)**.

ℹ️ Note : Faire tourner l'IA consomme beaucoup de CPU, tirant sur l'alimentation électrique du Raspberry Pi. Dans une situation de tension batterie déjà critique, cela pourrait éteindre brutalement le Raspberry Pi 5. SEDAI utilise alors des **phrases de secours déterministes pré-enregistrées** hautement sécurisées pour ordonner au conducteur de s'arrêter, sans solliciter le processeur.

--

🎯 Conclusion

L'architecture de SEDAI démontre qu'il est possible de créer un système de diagnostic hautement intelligent, autonome et réactif, embarqué sur un matériel aux ressources limitées. Grâce à des choix algorithmiques robustes comme le Time-Slicing, la soustraction d'ensembles pour les codes d'erreur, et une State Machine jouant le rôle de coupe-circuit de sécurité, SEDAI protège à la fois l'électronique de la voiture et la stabilité de son propre système informatique.